| ### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ» официальный дилер оборудования ISUZU |  |
| --- | --- |
| Р\сч 40702810802000003382, ИНН 2723044910, К\сч 30101810400000000727, БИК 040813727 ОКПО 55067273 в Филиале ОАО «Банк ВТБ» г. Хабаровск | 680015, г. Хабаровск, ул. Суворова, 84 оф.1 e-mail: rbmc@rbmc.ru www.rbmc.ru тел\факс.(4212) 51-05-53, 69-77-67 59-06-22, 59-06-23 |

Технические характеристики

Тягач ISUZU EXZ52K

| Двигатель |  | ISUZU 6WGI (6WGIE4R, Euro-4) |
| --- | --- | --- |
| Мощность |  | 400 л. с |
| Полная масса автопоезда |  | 59 955 кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю оси |  | 7 000/18 000 кг. |
| Трансмиссия |  | мех. 8-ти ступенчатая с делителем |
| Высота седла |  | 1300/1400 мм. |
| Габаритные размеры |  |  |
| Длин, мм |  | 6745 |
| Ширина, мм |  | 2490-2520 |
| Высота, мм |  | 2970 (3515 с вертикальным глушителем) |
| Двигатель |  |  |
| Тип |  | Четырехтактный дизель с турбонаддувом и интеркуллером |
| Число цилиндров |  | 6, рядное расположение |
| Рабочий объем, см3 |  | 15681 |
| Макс. Мощность, кВт (мин-1) |  | 294 (1800) |
| Макс. крутящий момент Н-м (мин-1) |  | 1765 (1300) |
| Степень сжатия (к 1) |  | 16,5 |
| Шасси |  |  |
| Сцепление | Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, диафрагменное, привод гидравлический с пневпоусилителем |
| Коробка передач | Модель | MJT7S, механическая |
| Главная передача | Тип | гипоидная |
|  | Передаточное число | 4,556-6,428 |
| Тормозные системы | Рабочий тормоз | Двухконтурная, с пневматическим приводом, с АБС, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес - барабанные |
|  | Запасной тормоз | Стояночная тормозная система |
|  | Вспомогательный тормоз | Моторный тормоз-замедлитель |
|  | Стояночный тормоз | Тормозные механизмы всех колес с приводом от энергоаккумуляторов |
| Рулевое управление |  | С рулевым механизмом типа «винт - шариковая гайка – рейка – сектор», с гидроусилителем; |
| Рама | Тип | Швеллерная рама лестничного типа из высокопрочной стали |
|  | Размеры, мм | 285 x 90 |
| Дисковые колеса и шины |  | 7,50V x 20 (с 10 шпильками крепления по ИСО)/295/80R 22.5RIB |
| Аккумуляторная батарея/Генератор |  | 12 В — 120 А-ч x 2/24 В, 50А |
| Стартер |  | 24 В x 7,0 кВт |
| Заправочная емкость топливного бака, л |  | 550 |
| Кабина |  |  |
| Тип | Цельнометаллическая, двух- или трехместная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом |  |
| Фары | Интегрированные с бампером |  |
| Ветровое стекло | Многослойное |  |

- Предпродажная подготовка реализуемой техники производится в специализированном сервисном центре для грузового транспорта ООО «Строительно-дорожные машины» в городе Хабаровск.

- При необходимости сервисный механик ООО «СДМ» выезжает на место дислокации техники.

- Гарантия на предоставляемую технику составляет 1 год или 50 000 километров пробега.

- Оказываем содействие в оформлении лизинга на приобретаемую технику.

- На все вопросы готовы ответить по телефону (4212) 697767, 510553

Надеемся на Ваше положительное решение и на дальнейшее эффективное сотрудничество!